| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能血细胞分类仪 | - 可与显微镜配套，主要用于骨髓细胞分类计数， - 改变了长期以手记、手算、心记、心算的工作状态，避免了漏计、多记、错记或错算等情况，可提高工作效率4-5倍，适用于医院血液、检验等科应用。 - 设计先进、体积小巧、性能可靠。 - 自动循环显示骨髓细胞分类百分率（%）及白红、粒红比例等指标。 - 分析计算细胞化学染色阳性率、积分数。会发出不同频率音响，到预定数会发信号。 - 有17种计算功能（包括统计学功能）。 - 有14个进口按键，手感好。 - 输出用7只LED显示块显示， 可辨性强。 - BM3（带打印）选用EPSON M-150II型微型打印机，打印纸宽44.5mm，打印方式为梳式点阵。 - 外形尺寸：约270mmX163mmX54mm。 | 50 | 售后服务：保质期1年、终身保修。售后电话立刻响应，且技术人员24小时内到现场。 验收：达到技术参数，且能正常运行1个月。 |
| 2 | 生物显微镜 | - 显微镜参数： 用途：可观察普通染色的切片，用于研究工作。 1、工作条件 1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术指标 2.1、研究级正置显微镜 2.1.1、研究级正置显微镜，可作明场的观察 *2.1.2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm *2.1.3、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 2.1.4、观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30° *2.1.5、照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。 *2. 2 .6、物镜：平场消色差相差物镜 4X平场消色差物镜, NA ≥0.1, 工作距离≥18.5mm 10X平场消色差物镜, NA ≥0.25, 工作距离≥10.6mm 40X平场消色差物镜, NA≥ 0.65, 工作距离≥0.6mm 100X平场消色差油浸物镜, NA ≥1.25, 工作距离≥0.15mm 2.1.7、载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 2.1.8、目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22； *2.1.9、物镜转换器：五孔编码物镜转盘 2.1.10、聚光镜：阿贝聚光镜, NA≥1.1 *2.1.11、可升级荧光部分：不低于八孔位激发块的荧光照明器，带有复眼荧光透镜。 3、电脑：操作系统：Microsoft Windows 7 Professional/Ultimate (64bit) with SP1 、CPU：Intel Core i3 四核；内存：4 GB ， 显卡：独立显卡（PCI Express X16 VGA card），满足32位显示下的1280x1024分辨率或更高、硬盘：至少1 GB空闲空间。如需高速图像采集，推荐使用固态硬盘(SSD)。 扩展插槽：PCI Express Rev.1.0a或更新版本、显示器：23寸LCD显示器， 分辨率≥1920*1200 - 数码CCD （一）主要参数 1、图像传感器型号：SONY IMX178 CMOS (彩色) 2、扫描方式：逐行 3、最大分辨率：3072 x 2048 (约6,300,000像素) 4、传感器尺寸（对角线）：1/1.8“(对角线8.923mm) 5、像素大小：2.4µm x 2.4µm 6、成像区域尺寸：7.37mm(H) x 4.92mm(V) 7、视频格式与帧速：15@ 3072 x 2048，26@ 1536 x 1024 8、曝光范围与方式：0.1ms~2s, ROI 自动或手动 9、白平衡：ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整 10、色彩还原技术：Ultra-Fine TM颜色处理引擎 11、记录方式：图像和视频 12、致冷方式*：自然冷却 13、相机工作环境：工作温度（摄氏度）-10~50 14、供电电源：相机通过USB接口供电 15、USB接口:USB3.0高速接口 （二）图像软件： ★1、完全控制CCD设置参数，支持像素融合，全幅或感兴趣区域动态预览，采集； 2、支持全屏预览模式； 3、高速延时图像采集； 4、动态显示范围调整； 5、动态预览饱和警告； ★6、自动定标，自动在图像上放置校准标尺，拍照时间等； ★7、在动态预览图像上放置十字校准标记或其它多种网格，方便样品定位及测量； ★8、实时景深扩展:无需电动Z轴，手动调焦后既实时生成景深扩展图像； ★9、实时图像拼接：无需电动载物台，手动移动样品既可实时生成大面积拼接图像。 （三）图像处理： ★1、自动矫正Z序列图像的之间的旋转，缩放和位移；适合体式显微镜Z轴偏移矫正； ★2、景深扩展：通过部分聚焦的Z序列图像生成全聚集图像及高度信息图； 3、图像旋转，缩放，格式变换； ★4、彩色图像合成和分离； ★5、自动通过染料库为荧光图像添加伪彩色，并合成彩色图像； 6、图像数学及逻辑运算； 7、背景矫正及扣除； 8、丰富的2D，3D滤波器，可消除噪声，增强细节，可动态预览应用效果； 9、三维表面光强度绘图；画廊模式预览、编辑时移图像序列； 10、对比度，色彩，伽马校正； 11、感兴趣区域（ROI）定义和提取； 12、图像标注工具组。 | 1 |  |
| 3 | 数码显微镜 | - 显微镜参数： 1、工作条件： 1.1、适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。 1.2、配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 主要技术指标： 2.1、生物显微镜 *2.1.1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 *2.1.2、载物台：钢丝传动，无齿条结构尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y） 2.1.3、调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。 2.1.4、聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A≥1.25，带有蓝色滤色片 *2.1.5、照明系统：20000小时寿命LED光源 *2.1.6、双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20 2.1.7、目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 2.1.8、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。 *2.1.9、物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12） 2.1.10、防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理 2.1.11、所采用光学元件均为环保无铅玻璃 二、学生端数码CCD及软件 ★1、寸大屏幕数码显微镜系统采用超强四核Cortex-A17，频率高达1.8GHz处理芯片，M Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术，最高主频可达1.8GHz，支持录像、拍照、处理、存储、网络等功能。支持USB接口的CMOS摄像头，实时显示。内置高性能2D/3D加速硬件，支持1080P多种格式视频解码，支持4Kx2K 硬解H.265视频，可输出高分辨率的数字图像信号。系统要求扩展性能强，可根据不同的需要选择各种附件，如明场、暗场、相衬、偏光等。操作系统使用Android5.1。 ★2、软件功能：在实时显示的图像上可以叠加4种自定义显示图形（带标尺的“十”字线、双“十”字线，“十”字加圆、“十”字加方），方便观察定位和进行简单的测量，线形有8种颜色可选；最细线宽只有1个象素点，最大限度提高定位精度；屏幕可以显示十字线X1、Y1和X2、Y2的相对坐标值；用2个旋转式编码器调节，水平和垂直线可全屏任意移动；移动后的位置设定参数由机内存储器实时存储，开机后自动调出方便用户使用； | 60 |  |
| 4 | 电脑 | 1、I5-8400处理器 - 1TB 7200rpm sata硬盘（可扩展） - 集成显卡 - 8GB内存（可扩展至32GB） - 21.5英寸高清显示器 - 主机带有音频输入/输出接口、VGA接口、HDMI接口、4个USB接口（2.0）、网线接口、组合音频接口、2个USB（3.1）接口。 - 主机内置集成WIFI模块 - 配置：主机1套、显示器1台、鼠标1个、键盘1个。 | 1 |  |
| 5 | 投影仪 | - 分辨率：全高清(1080P) - 亮度：2000-2999流明 - 投影尺寸：30-300英寸 - 屏幕比例：16:9 - 对比度：35000:1 - 投影技术：3LCD - 双HDMI接口、支持镜头位移 - 标准分辨率：1920*1080 - 色彩数目：10.7亿色 配置：主机×1、电源线×1、遥控器×1、电池×2、用户手册（光盘）× 1、保修卡 × 1 | 2 |  |
| 6 | 电动幕布 | - 幕布比例：16:10 - 幕布类别：电动 - 幕布尺寸（英寸）：≥120英寸 - 颜色：黑色 - 配置：投影幕布×1个 | 2 |  |
| 7 | 吸顶空调 | 1、功能 1.1、匹数：5P 1.2、制冷类型：冷暖 1.3、定频/变频：定频 1.4、能效等级：三级能效 1.5、电辅加热：支持 1.6、适用面积：46-70㎡ 1.7、制冷量(W) 12500 1.8、制冷功率(W) 4310 1.9、制热量(W) 13500 1.10、制热功率(W) 4300 1.11、电辅加热功率(W) 2700 1.12、内机噪音(dB(A) 22-46，外机噪音(dB(A) 56 1.13、定频机能效比2.9 1.14、循环风量(m3/h)2050，除湿量(×10-3m3/h)4.5 1.15、送风方式上下/左右扫风 2、规格 2.1、电压/频率（V/HZ）380/50 2.2、制冷剂：氟利昂（R22) 3、包装清单 排水弯头*1个、减震橡胶垫*1个、排水软管*2、保温管*4、线扎*4、 螺栓*4、遥控器*1 4铜管14米 | 1 |  |
| 8 | 投影机升降器 | - 稳定一键升降，低噪音。 - 机箱尺寸：730*480*220 - 安装孔位：730*380 - 输入电压：220V、功率电流：80瓦 - 负载能力：40斤以上 - 定位：机械/电子定位 - 行程距离3米-4米 - 配置：主机1台，遥控器1个 | 2 |  |
| 9 | 教师桌 | 1、材料：防盗、防火、防静电全钢结构设计，表面经酸洗处理、磷化防锈后静电喷塑，坚固耐用。 2、尺寸：外形尺寸：长1400*宽700*高930(单位mm)，展台位置：长510*深575*高232(单位mm)。 3、讲台结构：中央控制区设置在讲台的中间，并设置一个保护门，打开门后，门变成一个工作台面，电脑键盘镶嵌在工作台面上，中央控制区可以安装2台15-20寸液晶显示器（可选择角度可调）、设有中控、外置电脑光驱、外置电源及手提电脑外接模块的安装位置，显示器和台面接口在讲台关闭状态下均不可见；讲台右侧设有内抽式实物展台抽屉，轻轻拉出即可使用实物展台；前门可随意选择装大小门、对开门。 4、讲台锁：整个讲台用1把钥匙或1张卡打开一个锁后便能轻松开启操作台面，犹如开启手提电脑一般简单。 5、地台：可根据学校讲坛高度任意选配地台。 6、安全设计：讲台边角采用美观的圆弧过渡，具有专业接地保护，防止设备漏电，确保使用安全。 7、安装维护方便性：讲台后面设有专门用于安装和检修用的维修门，并设有理线槽，设备连线均可以在后面完成。 8、适用范围:适用于需放置电脑主机、2台液晶显示器、实物展台、中控等多媒体设备等。 | 1 |  |
| 10 | 实验台 | - 台面：12mm 厚实芯理化板实验室专用台面,台面具耐热、耐磨、耐 撞击、耐酸碱、耐腐蚀、防水等功能。 2、支撑横梁：冷轧矩形方通，表面电镀彩锌作防锈预处理，经二氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂环氧树脂粉末防护层作耐酸碱耐腐蚀表面处理。 3、柜体：体主体材质1.2mm一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈处理，环氧树脂粉末静电喷涂耐酸碱耐腐蚀表面处理。 4、活动背板：柜体主体材质1mm一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈处理，环氧树脂粉末静电喷涂耐酸碱耐腐蚀表面处理。 5、导轨：三节静音导轨，破坏性试验可达 5 万次以上，耐腐蚀、承重、经久耐用。 6、调整脚：专用不锈钢可调脚，具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀及调节水平的功能，外型美观，设计人性化。 7、配置：实验台（长宽高）：120cm*60cm*850cm1套、抽屉2个 | 30 |  |
| 11 | 实验凳 | 1、材质：全不锈钢制作，带防水脚垫 2、凳面直径：300±10 mm，高：28±5 mm，厚度：1.5 mm 3、脚高：450 mm 4、螺旋杆长：230 mm 5、升降高度 500 - 700mm | 60 |  |
| 12 | 会议音响 | 1、功率范围:120W - 输入灵敏度：≤300mv - 负载阻抗：4Ω-16Ω、信噪比：≥76db、谐波失真：≤0.002% - 影院种类：有线 - USB：有 - 麦克风：支持 - 机箱材质：木质箱体 - 主机尺寸（长宽高）：430mm*360mm*140mm - 蓝牙功能：内置蓝牙无线功能，支持终端无线移动操控系统 - 五路话筒输入接口 - 支持移动存储设备、MP3播放文件、U盘，SD卡支持音频播放 - 配置：蓝牙功放1台、壁挂音响4个、无线话筒2个 | 1 |  |
| 13 | 互动控制系统软件 | ★1、强劲的无线网络运行环镜，能分别在WINDOWS、Android、IOS下运行 ★2、中、英文语言，分配器自主供电，无外接电源，省去电源带来的麻烦 ★3、同时进行有线和无线网络传输，方便更改或重建无线网络系统 4、支持各种音视频格式，Windows Media,DVD,AVI,MP4等 5、网络系统信号接通提醒功能，信号频段显示功能 ★6、系统一键复原、断线保护、系统密码保护设置，保证和维护教学秩序 7、动态局部截屏压缩技术，支持DirectDraw、Direct3D、Overlay、OpenGL等特殊显示方式 ★8、模块化系统，无线网络，分配器，摄像系统、显微镜、显示终端分别独立运行，互不干扰，维护更换轻松便捷 ★9、集成智能无天线设计，带宽频谱任意设置，避免外界信号干扰，真正实现局域网，提高无线网络稳定性 ★10、互联网+：系统任意连接电脑、平板、手机、投影、高清电视等终端设备，真正实现信息现代化，体现互连网+功能。 ★11、云端教室方便老师储存及调取，以便教学。 | 1 |  |
| 14 | 无线AP | 1、同时支持电源模式60台学生机；采用无线路由方式搭建，省去教室网络布线。能够提供同步双频（5GHz/2.4GHz）支持 - 600Mbps的理论最大速度 - 动态波束成型技术 - 高级射频管理 - 扩展2至4倍的信号覆盖范围 - 自动干扰规避、优化，适合高密度的环境 - 集成智能天线阵列，具备300多种独特模式，具有超高可靠性 - 高达4dB的信号增益和-10dB的干扰抑制 - 为每个客户站提供四个队列 - 支持20个同步语音通话，或100个同步数据用户 - VoIP和视频流量的自动优先级划分 - 智能网状网络 - 准入控制／负载平衡 - 8个BSSID，分别对应各种不同的QoS和安全策略 - WEP、WPA-PSK（AES）、802.1X支持 - 零IT和动态PSK - 强制门户和访客账户 - RADIUS和活动地址簿支持 - 能够提供同步双频（5GHz/2.4GHz）支持 2、600Mbps的理论最大速度 3、动态波束成型技术，高级射频管理 4、扩展2至4倍的信号覆盖范围 5、自动干扰规避、优化，适合高密度的环境 6、集成智能天线阵列，具备300多种独特模式，具有超高可靠性 7、高达4dB的信号增益和-10dB的干扰抑制 8、为每个客户站提供四个队列支持20个同步语音通话，或100个同步数据用户 9、VoIP和视频流量的自动优先级划分，智能网状网络，准入控制／负载平衡 10、8个BSSID，分别对应各种不同的QoS和安全策略，WEP、WPA-PSK（AES）、802.1X支持 11、零IT和动态PSK，强制门户和访客账户，RADIUS和活动地址簿支持 | 1 |  |