| 序号 | 货物与服务名称 |  |  |  | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧校园综合监管平台 |  | 智慧校园综合管理平台 |  | 本项目智慧校园综合管理平台含平台服务器2台；平台软件1套。 平台服务器 1）机架式机箱设计，全模块化设计； 2）配置1颗性能不低于IntelXeonE5-2609V4芯片,主频≥1.7GHz,六核心； 3）支持高速QPI互连总线，支持大容量三级缓存； 4）处理器集成4通道内存控制器，并支持最高2133MHz的DDR4内存； 5）配置≥16GBDDR4ECC内存，支持≥4根内存插槽；支持DDR42133/1866ECC内存，最大可扩展至512GB内存； 6）使用IntelC610芯片组，支持SATA，SATARAID扩展； 7）支持8个PCI-E3.0扩展插槽； 8）设备配置2个1T热插拔SATA硬盘，支持最多达8块3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘； 9）支持RAID0/1/5/6/10，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID0、1，支持SAS/SATA硬盘混插； 10）标配四口RJ45千兆网口，可选集成双口RJ45千兆网口； 11）配置4个调速系统风扇； 12）集成显示控制器，16MB显存； 13）高效能550W铂金1+1冗余电源，最大支持1200W； 14）支持≥1个RJ-45管理接口，≥1个VGA接口，≥1个串口； 16）服务器需提供3C认证证书。 平台软件（2套） 1）本次建设≥3000路授权接入，后期设备接入可扩容≥5000路；支持管理≥3000个组织节点，组织树最深≥3级，同级节点最多≥50个；支持B/S，C/S架构，支持管理≥5万台各类型设备资源；支持注册管理≥2万个用户； 2）系统支持用户登录一次后即可访问后台的其他应用系统，二次登录时不需要重新验证； 3）系统支持4:3与9:16及自适应比例，支持4/9/16画面或者全屏预览，预览界面支持监控点信息查看、音频控制、主子码流切换、手动录像、抓图及连续抓图的功能，并且支持局部电子放大功能，对于带云台设备还支持3D放大、预置位、巡航、自动扫描、雨刷等功能； 4）支持当中心服务器故障或者发生网络中段时，不影响当前正在运行的客户端视频录像预览及存储； 5）系统支持同步与异步回放，可支持4/9/16端分段播放，分段孩纸缩略图显示，回放播放速度支持1/16至16倍调节；并且支持即时回放，支持放回前5~30秒图像； 6）支持对于重要录像，添加标签，在录像下载支持中断恢复功能，无需重新下载； 7）支持大屏拼接、画面分割、画面开窗、漫游、轮巡等操作功能； 8）支持监控可视化管理，可根据云台转动动态获取监控方向及覆盖范围，并且支持动向监控批量回放； 9）支持视频丢失、移动侦测、遮盖等智能报警，并支持各种联动处理； 10）支持人脸识别功能，支持出入口客流统计功能，支持越界报警、徘徊等智能分析防范功能； 11）支持Android、IOS操作系统的移动终端实现预览、录像回放、云台控制、报警等功能； 12）支持事件管理功能，并且支持地图上标记事件发生地点； 13）支持应急预案设置与执行； 14）支持生成报警、操作日志，可根据用户与时间导出日志； 15)支持设备状态显示查询与统计功能，可对监控设备进行视频图像质量及录像状态信息展示，支持平台用户登录时间、IP地址查询； 16）支持人员检索功能，支持接收前端结构化数据，根据人脸部及人体特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图；检索结果可以进行地图定位及原始视频，可在人员检索结果图片中识别出车辆目标； 17）支持车辆检索功能，支持接收前端结构化数据，根据地区、安全带、使用手机、车牌符合等特征条件手动筛选，检索目标；支持以图搜图；可查看显示车辆被抓拍时位置及查看原始视频录像，可在车辆检索图片结果中识别人员； 18）支持人员追踪功能，支持对重要目标进行持续的视频追踪，当相似目标再次出现时可以进行提示并查看实时、历史画面； 19）支持重点目标人员检索功能，可以针对布控的重点目标进行检索，查看最近识别目标出现的模拟轨迹； 20）支持图片轨迹检索功能，支持导入图片并识别图中的人员目标，选择目标进行模拟轨迹检索； 21）支持将系统中所有车辆的超速报警按超速次数的多少顺序排列； 22）支持超速布控：对所有车辆进行超速设置，同时支持对所有已录入的内部或外部车辆进行限制进入设置；可设置超速联动或给车主发短信的触发次数； 23）支持接收一键紧急告警柱的报警信号、支持远程控制一键报警柱实现远程开锁、可视对讲、广播等功能。 双机热备软件（1套） 双机热备软件1备1。 | 1 |  |
| 2 |  |  | 台式访客一体机 |  | 双核3.0GHz、500G硬盘、4GBDDR3内存/17寸触摸显示屏和15寸液晶广告屏，显示屏支持手写触摸输入，内置身份证阅读器、Mifare读卡器、二维码/条形码扫描仪、专用证件扫描仪、高速热敏打印机、高清摄像头，输入电压AC220V | 3 |  |
| 1 | 室内视频监控系统 |  | A、视频监控前端设备 | 400万星光级红外网络枪型摄像机 | 400万星光级红外网络枪型摄像机含摄像机1台；摄像机支架1个，摄像机电源1个及16GSD卡1张。 1）具有≥400W像素1/3”CMOS传感器，分辨率≥2560x1440，最低照度彩色≤0.02lx，黑白≤0.004lx，红外补光距离≥50米，镜头≥4mm,(需根据不同场景需求分别选配6mm、8mm、12mm镜头)； 3）在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL，需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264和H.265都具有HighProfile编码能力； 4）支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps； 5）信噪比不小于55dB； 6）支持字符显示，字体颜色可设置； 7）需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址； 8）需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、人员聚集、场景变更等功能； 9）需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能； 10）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； 11）设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%； 12）不低于IP67防尘防水等级； 13）支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 14）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 15）摄像机支架：适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装；产品重量：≥200g；最大承受重量：≥2kg。 16）摄像机电源：DC12V。 17）SD卡：MicroSD(TF)卡；TLC晶元；≥16GB；Class10（读98MB/s，写14MB/s）；工作温度：0℃～70℃；存储温度：-25℃～85℃。 | 265 |  |
| 2 |  |  |  | 200万宽动态红外网络半球摄像机 | 200万宽动态红外网络半球摄像机含摄像机1台；摄像机电源1个及16GSD卡1张。 1）具有≥200W像素1/1.8”CMOS传感器，分辨率≥1920x1080，最低照度彩色≤0.003lx，黑白≤0.0001lx，红外补光距离≥60米，镜头2.8-12mm； 2）在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL；需具有≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 3）支持三码流技术，主码流最高1920x1080@60fps，子码流704x576@50fps，第三码流1920x1080@60fps； 4）信噪比≥60dB；支持≥105dB宽动态； 5）视频图像传输至客户端的延时≤80ms； 6）支持12行字符显示，字体颜色可设置； 7）设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%； 8）在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面； 9）需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示； 10）不低于IP67防尘防水等级，支持IK10防暴等级； 11）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 12）摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 13）摄像机电源：DC12V。 14）SD卡：MicroSD(TF)卡；TLC晶元；≥16GB；Class10（读98MB/s，写14MB/s）；工作温度：0℃～70℃；存储温度：-25℃～85℃。 | 115 |  |
| 3 |  |  |  | 全景球形摄像机 | 全景球型摄像机含全景球形摄像机1台；球机配套支架1个，球机电源1个及16GSD卡1张。 1）采用≥1/1.8"200WCMOS传感器，主视频图像：1920×1080@60fps，辅视频图像：4096×1800@30fps，其中主视频图像分辨力≥1100线，彩色≤0.001lux；黑白≤0.0001lux，全景摄像机镜头≥5mm，细节跟踪摄像机镜头≥5.6-208mm，主视频支持≥37倍光学变焦； 2）支持宽动态不小于106dB； 3）支持水平手控速度不小于600°/S，云台定位精度为小于等于0.1°； 4）水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90°； 5）支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口； 6）支持500个预置位，支持32条巡航扫描，每条巡航路径可设置16个预置点； 7）支持云台优先级控制，可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 8）具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB； 9）在IE浏览器下，具有H265、H.264、MJPEG设置选项； 10）自带镜头，另配4个图像采集模块。可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片。拼接后的辅视频图像：水平视场角为180°，垂直视场角为80°； 11）支持区域遮盖功能，支持最多32块； 12）支持定位联动功能，可自动或手动标定辅视频图像及主视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央； 12）具备视频标签管理功能，支持视频画面中添加最多500个标签，具备视频标签防抖动，防漂移功能，具备标签联动、查看功能； 13）具备相机视频联动功能，可实现高高、高低、低高三种视频联动功能； 14）支持自动跟踪、手动跟踪、混合跟踪功能； 15）同时具有1个RJ45网络接口和1光纤接口。通过RJ45网口或光纤接口可同时访问主视频图像和拼接后的辅视频图像； 16）电源具有较强适应性，电源电压在DC36V左右变化时，摄像机可以正常工作； 17）具备较好防护性能，支持不低于IP67，10KV防浪涌； 18）具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃-75℃； 19）全景球机支架：材质：铝合金；重量：≥1.4KG；承重：≥20kg。安装方式：吊装/壁装； 20）全景球机电源：DC36V； 21）SD卡：MicroSD(TF)卡；TLC晶元；≥16GB；Class10（读98MB/s，写14MB/s）；工作温度：0℃～70℃；存储温度：-25℃～85℃。 | 2 |  |
| 1 |  |  | B、通讯线路 | 12芯室外单模光缆 | 1)符合GB/T50312-2007标准。 2)室外；单模9/125（OS1）；使用温度-20℃~+60℃；抗拉力长期60N，短期1500N；允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。 3)传输距离：千兆1000Base-LX5000米，万兆10GBase-LX41000米，万兆10GBase-E40000米，万兆10GBase-L10000米。 4）提供CE和ROHS等第三方认证 | 11836 |  |
| 2 |  |  |  | 六类非屏蔽网线 | 1)中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度。 2)绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE），外护套材料为PVC。 3)阻燃等级CM/MP。 4)电气性能：工作电容：≤5.6nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω/100米(23AWG)；线对直流不平衡电阻：≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000。 5)物理特性：传输带宽大于250MHz；23AWG线规。 6)检验依据须符合GB/T50312-2007《综合布线系统工程验收规范》。 | 96 |  |
| 3 |  |  |  | 监控电源线 | RVV2*1.0 | 23680 |  |
| 4 |  |  |  | 市政电源线 | YJV3*2.5 | 8000 |  |
| 5 |  |  |  | PVC管 | DN20MM | 23680 |  |
| 6 |  |  |  | 12U网络机柜 | 1)兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准，符合GB/T50312-2007标准。 2)电脑灰，前门为钢化玻璃门，宽度600mm,深度450mm，高度635mm,钢板厚度：方孔条1.2㎜,灰色钢化玻璃5mm。 | 40 |  |
| 7 |  |  |  | 光纤配线架（12芯） | 1)符合GB/T50312-2007标准。 2)适用于光纤接入网中的光纤终端点，具有光缆的配线和熔接功能，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。 3)箱体采用优质冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理，外形美观。 4)配线架的开启方式为免工具设计，易于维护和管理。 | 40 |  |
| 8 |  |  |  | 光纤尾纤 | 1)符合GB/T50312-2007标准。 2)单模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3)采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。 | 640 |  |
| 9 |  |  |  | 光纤跳线 | 1)符合GB/T50312-2007标准。 2)单模9/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。 3)采用低插入损耗和反射的优质材质，具有良好的光学性能，性能稳定，连续插拔试验插损小。 | 640 |  |
| 10 |  |  |  | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 640 |  |
| 11 |  |  |  | 辅材 | 包括跳线、网线、设备电源线等 | 1 |  |
| 1 |  |  | C、网络传输设备 | 24口智能交换机 | 1)交换容量≥64G，包转发率≥14Mpps；固化≥24个百兆端口；复用千兆ComboSFP口≥2个；配置1个SFP千兆单模光纤模块(1310nm,10km,LC)； 2)MAC地址≥16K；支持4KVLAN，支持QINQ，支持组播； 3)支持静态等路由协议； 4)支持SP,WRR，SP+WRR调度方式；至少具备8个队列；支持双向端口限速，限速粒度64K； 5)支持CPU保护，DHCPrelay，DHCPSnooping，多播、广播及未知单播报文抑制等功能； 6)所投设备应支持绿色节能，减少用户维护量； 7)为保证兼容性，要求所投产品与汇聚交换机同一品牌，并提供5年原厂维保。 | 40 |  |
| 2 |  |  |  | 汇聚交换机 | 1）交换容量≥580Gbps,转发性能≥200Mpps，提供产品规格彩页和相应描述的官网截图及链接； 2）千兆SFP≥24个,复用的千兆Combo口≥4个，万兆SFP+≥4个，配置可热插拔双电源，支持2端口40G堆叠卡；配置16个SFP千兆单模光纤模块(1310nm,10km,LC)；配置1个SFP+万兆单模光纤模块(1310nm,10km,LC)； 3）MAC地址≥64K，支持4KVLAN，支持Private/MUXVLAN功能，支持协议透明VLAN； 4）支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP，ISIS，ECMP、路由策略； 5）支持IPv6，支持ND,RIPng，OSPFv3，ISISv6，BGP4+； 6）支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM，支持可控组播； 7）支持G.8032标准以太环网协议； 8）能提供端到端的链路检测； 9)为提高安全性，要求支持MACsec； 10)支持堆叠； 11)支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击、支持CPU保护功能、MFF、DHCPSnooping等安全功能； 12)支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 13)要求所投产品提供5年原厂维保。 | 3 |  |
| 3 |  |  |  | 光纤收发器 | 1.支持1个10/100/1000Mbps自适应以太网RJ45接口，1个1000M光口 2.支持双电源输入，失电告警功能 3.支持工作温度-40℃-85℃，无风扇设计 4.IP40防护等级，波纹式铝型材外壳 5.满足工业4级电磁兼容性要求 | 50 |  |
| 1 |  |  | D、监控中心 | 网络存储设备 | 1.单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，需配置冗余金牌电源 2.单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口； 3.支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 4.可接入2T/3T/4T/6T/8TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； 5.可接入硬盘≥36块，支持SATA和SAS混插，并支持≥11级扩展柜级联扩展； 6.应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 7.应能对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与； 8.应能接入并存储640Mbps视频图像，同时转发512Mbps的视频图像；同时回放256Mbps的视频图像； 9.支持不低于200MBps的图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出 10.应能支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，35秒钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复；（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 11.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（需提供公安部授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据，原件备查） 12.支持双活功能，单机故障时不影响数据读写，保障数据安全 13.支持对单前端设备10路多流冗余存储 14.可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 15.在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 16.可通过IE浏览器直接登录存储系统，实现视频浏览、回放和下载，确保平台服务器宕机时系统可用性 17.支持报警预录功能，可预录报警触发前10分钟视频 18.支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像 19.可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。 20.断网情况下，前端编码设备存储视频，待网络恢复后，前端编码设备将存储视频直接回传至磁盘阵列，支持手动和自动回传两种。 21.为保证整体系统稳定性，须与智慧校园安防一体机为同一品牌。 提供产品原厂产品彩页，提供原厂免费上门保修服务。 | 3 |  |
| 2 |  |  |  | 企业级硬盘 | 3.5英寸6000G7200128MSATA3 | 108 |  |
| 3 |  |  |  | 46寸拼接屏 | 1）尺寸≥46英寸；分辨率≥1920x1080；对比度≥4500:1；亮度≥700cd/㎡；物理拼缝≤1.8mm；寿命≥60000小时； 2）响应时间≤8ms； 3）液晶显示单元必须具备VGA,DVI,HDMI输入接口； 5）具备色彩快速调节功能，可快速调节屏幕色差； 4）具备图像倍增畅显功能，可将输入的25/30帧图像备增成30/60帧图像输出，使图像更加流畅； 5）产品所有端子具备防静电干扰功能；产品具备防辐射功能； 6）设备外壳金属表面具备达到盐雾10级或以上要求； 7）产品整机采用铝合金材质，具备防火功能； 8）工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%(无凝露)； 9）所投拼接屏必须采用整机设计，禁止采用飞线屏，显示屏具备后壳，不允许通过支架和后盖组合方式。 | 9 |  |
| 4 |  |  |  | 拼接控制器 | 1）配置DVI输入接口≥4个，HDMI输出接口≥9个 2）支持多片刀片式业务板，支持热插拔。 3）支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 4）具备视频遮挡报警、视频丢失报警、非法访问报警、IP冲突报警等功能。 5）具备三码流编码功能：样机支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。 6）支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 7）支持≥32个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置。 8）支持视音频同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换。 10）支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 11）支持将25帧或30帧图像转换为50或60帧，提高视频播放的流程性和缓解视觉疲劳。 12）支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。 | 1 |  |
| 5 |  |  |  | 拼接屏底座 | 定制 | 9 |  |
| 6 |  |  |  | 拼接屏支架 | 定制 | 3 |  |
| 7 |  |  |  | 专用线 | HDMI高清线 接头：24K镀金工艺接头； 线芯：19芯26AWG铜导体线芯； 屏蔽：金属编织网+铝箔纸屏蔽； 画质：4K*2K4倍1080P高清； 线长：15米。 | 9 |  |
| 8 |  |  |  | 管理电脑 | 四核CPU规格；CPU主频≥3.2G；独立显卡，显存DDR5≥2GB；内存：DDR3≥4GB，最大支持≥16GB；硬盘：≥1TB，SATA串行，7200转/分钟；光驱：DVD光驱；显示器：≥19英寸宽屏；有线鼠标、键盘；前(侧)面接口：USB×2，音频接口×2；后面接口：PS/2×2，VGA接口，音频接口×2，USB×4，RJ45×1。 | 2 |  |
| 9 |  |  |  | 有源音箱 | 1.额定输出功率：2×25W 2.输出阻抗：4-8Ω 3.输入灵敏度：AUXIN：350Mv±20MV；MIC：5MV±0.5MV 4.信噪比：≥70dB 5.频率响应：80Hz～16KHz(≤±3dB) 6.谐波失真：≤1% | 1 |  |
| 10 |  |  |  | 网络控制键盘 | 1)支持网络控制方式； 2)支持RS232、RS485串口控制； 3)延时≤200ms； 4)支持两级用户权限，支持≥16个用户，≥1个管理员用户，≥15个操作员用户； 5)支持≥6000台设备； 6)支持≥1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像； 7)支持音频输入、输出口； 8)支持USB接口； 9)连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能； 10)支持四维摇杆控制； 11)具有回放控制键，支持回放控制功能； 12)支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备； 13)支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能； 14)支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘。 | 1 |  |
| 1 | 校园安防人脸识别系统（轨迹） |  | 人脸比对摄像机 |  | 人脸比对摄像机含摄像机1台；摄像机支架1个；摄像机电源1个及16GSD卡1张。 1）具有≥200W像素，支持≥1/1.9"靶面尺寸，分辨率≥1920x1080；最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，配镜头≥8-25mm； 2）在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL； 3）信噪比≥60dB； 4）支持三码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps； 5）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式； 6）设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%； 7）在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面； 8）需具有透雾、强光抑制、背光补偿、数字降噪、走廊模式、电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、视频水印等功能； 9）支持检出水平转动角不超过±90°、俯仰角不超过±60°、倾斜角不超过±45°姿态角度的人脸; 10）支持检出多种表情和肤色的人脸; 11）设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 12）支持对存储卡进行读写锁定； 13）不低于IP67防尘防水； 14）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV； 15）支持DC36V或DC12V或AC24V供电，且能在DC36V±25%或DC12V±25%或AC24V±25%范围内变化时可以正常工作； 16）摄像机支架：产品特性：适合枪型/筒型/一体型摄像机壁装；产品重量：≥470g；最大承受重量：≥6kg； 17）摄像机电源：DC36V； 18）SD卡：MicroSD(TF)卡；TLC晶元；≥16GB；Class10（读98MB/s，写14MB/s）；工作温度：0℃～70℃；存储温度：-25℃～85℃。 | 20 |  |
| 2 |  |  | 人脸识别服务器 |  | 1）19英寸≤4U机架式标准机箱； 2）支持220V双路或单路可插拔电源接入；热拔插1+1冗余电源模块； 3）支持14块硬盘接口、≥2个百兆/千兆自适应网络接口、≥1个VGA接口、4个USB3.0接口； 4）≥20颗GPU芯片； 5）支持将单张待比对图片与抓拍库或静态库中人脸图片进行比对，输出比对的相似人脸图片； 6）80万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒； 7）支持断电恢复后自启动 8）支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； 9）支持单场景同时检出不少于20张人脸照片; 10）支持识别人脸性别，人脸性别检出率不低于99%，人脸性别识别准确率不低于99%；支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率不低于99%，戴眼镜识别准确率不低于99%； 11）黑名单报警：支持在特定条件下，设备对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示； 12）支持对黑名单图片、姓名、性别、省份、城市、身份证号码、起止生日、截止生日、报警相似度阈值、报警时间、黑名单库选择进行编辑； 13）支持单张或批量导入/导出黑名单图片及信息，支持将黑名单库分为不少于10个库分别管理，每个库设置不同报警阈值或关联相机；支持添加、修改删除人脸抓拍机；支持接入不少于60路人脸抓拍机; 14）支持黑名单报警历史信息查询； 15）支持报警界面同时显示黑名单图片信息与报警图片结构化信息； 16）支持网络参数配置功能； 17）支持查看设备版本信息、芯片实时使用率； 18）支持对校验后的升级文件进行软件升级； 19）支持一键恢复默认出厂设置。 | 1 |  |
| 1 | 车辆管理系统 |  | 升降柱系统 | 液压升降柱 | 采用液压驱动方式，易于维护，可靠性高，使用寿命长 采取综合控制，系统运行性能稳定可靠，方便集成到用户系统中 具有开闸、关闸以及停闸的功能 应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 | 12 |  |
| 2 |  |  |  | 升降柱控制盒 | 操作简便，可实现常规线控遥控等功能 系统高度集成于喷塑箱体内，整体更加美观协调 应急释放，防止断电情况下柱体不能下降 控制系统和升降单元之间距离无要求 可同步控制多台路障起降 环境适应能力强，能抵抗较强电磁干扰 | 4 |  |
| 3 |  |  |  | 电源线 | RVV3*2.5 | 500 |  |
| 4 |  |  |  | 电源线 | RVV4*2.5 | 500 |  |
| 5 |  |  |  | 控制线 | RVV8*0.75 | 800 |  |
| 6 |  |  |  | 控制线 | RVVP4*1 | 800 |  |
| 7 |  |  |  | 控制线 | RVV3*1 | 300 |  |
| 8 |  |  |  | PVC管 | PVC50 | 300 |  |
| 9 |  |  |  | 排水管 | PVC110 | 200 |  |
| 10 |  |  |  | 配件 | 国标 | 1 |  |
| 11 |  |  |  | 破水泥路及恢复 | 按照设计施工 | 1 |  |
| 1 |  |  | 校园智能交通指挥系统 | 卡口抓拍机 | 1）≥300W1/1.8英寸CCD传感器； 2）最大分辨率≥2048×1536； 3）最低噪度：彩色≤0.03Lux，黑白≤0.01Lux； 4）在2048×1536@25fps下，清晰度≥1400TVL； 5）焦距≥25mm； 6）支持H.265、H.264、M-JPEG； 7）包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等； 8）支持车辆子品牌识别检测功能，背向识别的种类≥1500种； 9）支持前车窗是否有摆件物检测功能，支持车辆子品牌识别检测功能，可识别不少于3600种车辆子品牌，识别准确率白天≥97%，晚上≥90%； 10）支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等。支持车牌识别功能，车牌识别率≥99%（含新能源车牌） 11）支持机动车、二轮车、三轮车和行人自动区分，区分准确率； 12）支持TCP/IP,HTTP,HTTPS,FTP,DNS,RTP,RTSP,RTC,NTP,UpnP,IPv6；DHCP、802）1x等网络协议； 13）支持字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设； 14）支持视场倾斜情况下的车辆特征识别，包括车牌、车身颜色、车型、车辆子品牌等； 15）电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作； 16）支持前车窗是否有摆件物检测功能，支持车辆子品牌识别检测功能，可识别常见的车辆子品牌≥3000种； 17）支持视驾驶员行车时打电话动作检测。 | 6 |  |
| 2 |  |  |  | 卡口车牌环境补光灯 | 1）≥16颗原装进口大功率白光（暖光）LED频闪灯； 2）最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发(可选开关量)，最大功率30W； 3）支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式； 4）频率可调；支持通过调整占空比进行亮度调节； 5）支持频率及占空比保护功能； 6）支持爆闪功能，爆闪持续时间、延迟时间及最小间隔时间可设； 7）支持通过同步输出端口级联； 8）支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭； 9）支持通过RS485对补光灯升级程序； 10）支持远程显示补光灯故障、正常、开启、关闭等工作状态； 11）支持倍频设置功能检查； 12）频闪响应时间≤20微秒； 13）当设备占空比设置≤5%时，功耗≤10W； 14）工作环境-40℃~85℃； 15）源电压在AC80V~264V范围内变化时，能正常工作； 16）防护等级IP66。 | 6 |  |
| 3 |  |  |  | 测速雷达 | 1）单车道测试雷达，频率24.15G； 2）采用24GHzMMIC技术； 3）高增益、低副瓣微带天线设计技术，有效避免邻道目标干扰； 4）可对多目标进行精确测距测速，精确定位；抓拍率达到99%以上； | 6 |  |
| 4 |  |  |  | 车辆大数据结构化分析服务器 | 1）4U标准机箱，采用热插拔1+1冗余电源模块； 2）最大支持≥12个硬盘接口； 3）最大支持≥8个千兆网口、≥2个VGA接口、≥4个USB接口； 4）支持多台设备智能分析单元通过级联方式形成集群系统； 5）支持多台设备智能存储单元通过级联方式形成集群系统； 6）车辆分析模式：支持≥56路1080P实时视频流全帧率并发分析； 7）活动目标分析模式：支持≥28路实时视频流全帧率并发分析； 8）支持车牌类型、车辆颜色、车辆类型、车辆品牌等信息的识别提取； 9）支持车辆和活动目标结构化信息（如车牌等文本信息）存储到本设备的文本存储节点； 10）支持车辆和活动目标图片（图片为文本信息对应对象的图片）存储到本设备的图片存储节点； 11）支持车身颜色的识别； 12）支持客车、大货车、轿车、面包车、小货车、SUV、中型客车等7种以上车型的识别； 13）支持安全带检测、遮阳板检测、打手机检测、黄标车检测、危险品车检测； 14）支持查看、添加、删除、重启和关闭智能分析单元； 15）支持新增单个或批量智能分析任务；支持删除、暂停、启动智能分析任务； 16）支持活动目标速度、颜色、方向的识别； 17）支持人员按通道、经过时间、颜色、运动方向、年龄段、性别、、是否背包等进行检索； 18）支持车牌模糊检索功能； 19）支持布控管理功能，支持通过车牌号或车辆特征、时间进行布控。 | 1 |  |
| 1 | 视频检索服务器 |  |  |  | 1）支持1颗INTELXeonE3以上CPU； 2）支持≥4GB内存*2双通道； 3）支持大于等于1TBSATA企业级硬盘； 4）≥2个千兆网卡； 5）支持≥4个USB接口，≥1个VGA接口、≥1个DP接口；≥1个RS-232接口； 6）操作系统：WES764位； 7）工作温度5℃~40℃； 8）支持智能分析技术，将所关注的视频内容从大量的视频中分离出来并存储在数据库中； 9）可通过设定自定义规则在数据库内对数据进行检索，即可分析出关注的事件及视频片段，快速定位到关键的内容，减低人力排査的工作量，减少人工排查遗漏等情况； 10）支持多种视频查看方式，包括目标点播，排查审看，浓缩播放和摘要播放； 11）支持常用格式的视频文件导入； 12）可对视频录像中运动目标进行提取，在摘要画面叠加显示不同时间点的运动目标，通过选取不同运动目标实现相关录像播放； 13）可按目标大小、运动方向在摘要视频窗口进行检索；可在摘要视频窗口中设置穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域等智能规则进行检索； 14）摘要画面中的运动目标可开启/关闭目标框选标志，开启框选标志时可在目标上叠加显示目标框；可开启/关闭目标时间标志，开启时间标志时可在运动目标顶部叠加显示目标时间； 15）可通过客户端软件对摘要视频下载，可将摘要视频和原始视频在一个窗口回放；双击摘要视频中的目标，能够关联定位至该目标在原始视频出现时刻进行回放； 16）可设定摘要密度（画面中出现运动目标的数量），可按设定的密度回放摘要视频。 | 1 |  |
| 1 | 校园紧急报警系统 |  | 紧急报警柱 |  | 1）前置≥130万CMOS高清摄像头,彩色最低照度≤0.01Lux； 2）广角摄像头,支持日夜模式切换自动,通过ICR红外滤片实现； 3）支持红外或白光补光； 4）前置紧急求助按键，机械按键设计； 5）紧急求助按钮附近具有“紧急报警”明显标示，便于求助者辨认； 6）内置1路高灵敏度麦克风，拾音距离可达到≥5米； 7）内置优质喇叭、支持外接有源音箱、喇叭，音量大小远程可调，； 8）支持双向语音对讲； 10）支持前端呼叫中心，呼叫过程，有提示音； 11）支持中心向前端喊话，支持中心监听前端音视频； 12）支持通过网络实现信息上传中心； 13）设备集成以下接口：≥2个10M/100Mbps自适应TCP/IP网络接口，≥2个报警输入接口，≥2个报警输出接口，≥1个电锁输出接口，≥1个防拆输入接口，≥1个警灯输出接口，≥1个警号输出接口，≥2对音频输入/输出接口，≥1个读卡器接口，≥1个LED显示屏接口，≥1个雷达测速接口,≥1个紧急报警按钮输入接口； 14）集成≥4口交换机； 15）支持本地钥匙开锁，支持扩展安装电控锁，实现平台开锁； 16）电源及功耗：AC220V，适应范围85%~115%，功耗≤70W； 17）防护等级：IP65； 18）工作温度：-40℃~+70℃,相对湿度10%-90%。 | 10 |  |
| 2 |  |  | 紧急报警管理主机 |  | 1）采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器； 2）≥7寸彩色LCD电容式触摸屏，可显示前端设备视频，分辨率≥1024*600； 3）一台管理机可管理≥256台一键式报警产品； 4）按键应为灯机械按键；按键的在屏幕处于亮起时为常亮，在屏幕关闭时关闭； 5）支持监听功能：中心管理机应可监听前端设备声音； 6）支持监视功能：中心管理机应可查看前端设备的视频图像； 7）系统主要操作时间响应时间应≤2s,前端设备报警响应时间应≤1s； 8）设备应同时具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP网络接口（支持10M/100Mbps自适应）≥1个，报警输入接口≥4个，报警输出接口≥1个，RS485接口≥1个； 9）电源&功耗：AC220V，≤10W； 10）工作环境:温度-10℃～55℃,相对湿度10%-90%。 | 2 |  |