| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持机 | 充分满足各类比赛的站点数据存储要求可(存储250个检查点信息)，存储容量达到2M字节以上，功能指标达到并超过传统点签器的水准；支持与读卡器无线通讯,进行数据交换和功能配置；自身具备打卡声音提示功能；可以将姓名、单位、组别等竞赛信息写入手持机中，实现实名制；用于记录参加者到访的检查点数据和到访时间。采用工业电池供电,电池方便充电，使用时间可达一年以上。腕带可方便调整，小巧坚固。 | 40 | 交货时间：合同签订后一周内完成供货。 保质期1年，在保质期内供应商免费上门定期维护、保养、维修，随时维修，损坏及时更换。 |
| 2 | 起点站 | 防水，防潮，防震，温度范围－25℃～＋80℃；具备起点计时功能，参加者手持机靠近起点打卡区即可启动计时。 | 1 |  |
| 3 | 终点站 | 具备终点计时功能。参加者手持机靠近起点打卡区即可终止计时。参数与起点相同。 | 1 |  |
| 4 | 主站 | 用于读取运动员比赛数据信息（一次比赛可设定250个中间站）；通过蓝牙与打印机或手机相连；发送比赛数据到打印机或计算机、手机，配合相应软件可用于备份和仲裁使用。2节7号电池供电。 | 1 |  |
| 5 | 点标台 | (1)采用手持机和固定点标相结合的模式，不用专人看点，大大节省赛事活动组织时间和人力；(2)点标台终身无需维护，无需电池或是其它方式供电；(3)采用原装进口金融级芯片水准，安全性、可靠性达到业内最高水平；防水，防潮，防震,防腐蚀，温度范围－40℃～＋80℃；使用寿命在10年以上；可修改站号。(4)外形轻便易携带,坚固耐用，可以满足户外长期露天使用的要求。 | 20 |  |
| 6 | 便携式热敏打印机 | 汉字输出，支持姓名、单位打印输出；热敏打印方式，打印速度不低于50mm/s；40分钟快速充电，支持排序打印；待机时间不低于10小时；体积小,轻便型与实用性相结合，可安装大卷热敏打印纸携带方便（特别适合教学与训练使用）。 | 1 |  |