| 包序 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成人QCPR | 1、该CPR模型模拟为正常成人半身模型。 2、模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2015 心肺复苏操作指南。 3、胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。 4、可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。 5、气道具有单向阀，使用过程更卫生。 6、模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。 7、带有蓝牙技术，可以无线连接到iPad平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈。 8、标配电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用。 9、模型上衣有专用收纳电子显示器的口袋。 10、每4个模型可以放置在一个手提带滑轮的软包，方便储存和携带。 11、导师App应用于iOs平板电脑上。 12、导师App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置任意时长。 13、导师可对模型名称重新编辑命名。 14、导师App可以同时连接1到6台模型。 15、学员App 可用于iOs系统平板或手机上。 16、学员App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置任意时长。 17、学员App只能连接1台模型。 18、App要求：软件要求：iOs 9.0及以上版本平板电脑或智能手机，硬件要求：iPhone 4s及以上，iPad 3 及以上，iPad Mini 及以上， iPod Touch 5代及以上。 19、CPR表现操作结果可以保存和事后回看。 20、标配VGA和HDMI两款苹果设备转接头，可以连接投影/电视/显示器等大屏幕。 21、当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气速度、CPR章节总分、章节结束提供改进建议 22、当连接电子显示器时，提供3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式（隐藏反馈）。 23、实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、手部位置、通气量、按压和通气计数。 24、总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数 | 24 |
| 2 | 婴儿CPR模型（允许进口产品参与投标） | 1、可用于有效的婴儿心肺复苏训练。 2、胸部按压感觉真实。 3、可以模拟异物梗塞和异物排除。 4、仰头/抬下颌方可打开气道。 5、面皮可拆除/再用，清洁容易。 | 16 |
| 3 | ICU急救床铺 | 1、规格约为：2100×1100×450/750mm（相差50mm以内）。 2、床身结构：三床式结构，床体结构和床面骨架为钢制,稳固结实，床体可承受载重大于220公斤。 3、三个电机全自动控制各种体位，背部可升降角度：0～85°，膝部升降角度：0～40°，整床升降至450-750mm。背膝联动。 4、床面板为塑钢一体成型，表面设置透气孔；手、腹、膝、脚设有约束带孔；头、脚左右二侧凸起多处，以防止床垫滑动。 5、引流袋（尿袋）挂钩设于左右二侧臀板下方，多体位输液引流。 6、床体四角设有防撞装置，避免床体移动时碰撞损坏床体。 7、床头尾板为塑钢一体成型，表面平整可供临时急救板使用，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形，稳定可靠。左右设有把手，把手水平面拆卸方便、把手斜面易于施力移动病床，床体四周设有红色开关固定床头尾板。 8、护栏为塑钢一体成型，旋转式共4组，放下时缩于床面下方，操作方便，不占空间，以利于转移病人护理操作；每组护栏外侧设有安全开关；把手设计不仅符合安全规范，更易于施力移动病床。 9、设头、膝联动控制键，可同时调整背部及膝部位置，避免病患下滑，使病人随时调整最舒适的位置。避免在床板升起时体位移动，减轻患者胸腹部压力 10、马达防水等级IPX4，防尘防水，完全静音，耐用寿命长 11、床体结构的设计通过IEC60601-2-38最新版的国际病床规定。 12、两侧护栏双面都有按键，外侧按键提供背部床面高度调节，并附有角度显示功能，内侧按键为病人使用专门设计，外侧为医护人员使用，避免病人与医护人员交互感染；内侧提供背部、膝部、床面升降、头膝联动高度调节。 13、床尾控制器需有护栏控制器的功能，以及有锁定护栏控制器的功能，具备一键快速复位功能（心肺复苏功能 ）。 14、脚部具备手动升降功能，可辅助治疗腿部静脉曲张病人。 15、床尾标配中控刹车： 采用台湾原产高档中控脚轮，5°防尘轮，可防止毛发卷入轮心，系统踩床尾踏杆，一次踩踏即可全床刹车，操作简单方便，静音耐磨，永不生锈。具有万向、定向、刹车三种运行模式。 16、选配蓄电池。 | 4 |
| 4 | 抢救车 | 1、车体内装有5只抽屉，2只小号抽屉（屉高≥70MM）,2只中号抽屉（屉高≥140mm），1只大号抽屉（屉高≥210mm）。（以上数值相差10mm以内）。 2、抽屉主要由ABS抽屉面板、铝合金抽屉框架、ABS塑料药盒和活动分格组成。 3、大、中、小三种药盒均能够移出单独使用。右侧装有分类式脚踏污物桶。 4、规格：≥850*520*960mm（相差50mm以内）。 | 1 |
| 5 | 除颤仪 | ★1、除颤同时具备手动除颤、心电监测、呼吸监测及自动体外除颤（AED）功能。 2、整机带电极板、电池的重量不超过6kg。 ★3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过设备操作面板或除颤手柄进行能量选择。 ★5、具备快速开机功能，开机时间≤2s ★6、除颤充电迅速，充电至200J≤3s，最大能量可达到360J。 7、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 8、配置可充电锂电池，支持≥200次200J除颤。 9、除颤电池具备电池电量提醒功能，不开机情况下可观察电池电量。 10、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 11、具备成人、小儿一体化电极板。 12、支持中文操作界面、AED中文语音提示。 ★13、彩色TFT显示屏≥7寸,可显示≥3通道监护参数波形。 14、具备50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 15、可存储≥24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 16、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 17、可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 18、符合欧盟救护车标准EN1789:2007。 19、具备良好的防水性能，防水级别IPX4。 20、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 ★21、可根据临床需求，选配升级起搏功能、无创血压及血氧饱和度监测功能，兼具监护功能，提高设备利用率 22、具备体内心脏除颤，并方便消毒、装卸。 | 4 |
| 6 | 呼吸机 | 1、通用型、多模式、多功能、气动电控型呼吸机，可用于临床呼吸急救和呼吸治疗。 ★2、具有控制、辅助/控制、间歇指令（IMV）、手动等多种呼吸模式，以及PEEP、SIGH等呼吸功能。 ★3、吸塑成型，模块化、环保机架，结构精密，机型设计精美。 4、显示方式：高亮度、宽视角LED数码管显示数据，可及时反馈患者信息。 ★5、气源要求：280～600kPa的医用氧气源。 ★6、潮气量范围：不小于50～1200mL。 7、分钟通气量：≥18L。 ★8、输出气体氧浓度：＜50%。 ★9、呼吸频率：6～60次/分钟。 10、压力限制：1～6kPa。 ★11、通气模式：IPPV/SIPPV/IMV/手动等多种模式。 12、呼吸比：1:1.5、1:2.0、1:2.5、1:3.0。 13、最大安全压力：≤6.0kPa。 ★14、吸气触发压：－0.4～1.0kPa。 15、控制呼吸和辅助呼吸相互转换时间：6秒。 ★16、间歇指令通气频率：1～12次/分。 17、压力限制：1.0～6.0kPa。 18、PEEP调节范围：不小于0.1～1.0kPa。 19、叹息：吸气时间不小于原设定值的1.5倍。 ★20、气道压力报警：上限：0.9～5.4kPa，下限：0.5kPa。 ★21、通气量报警：大于≥18L/min时启动。 22、旋钮和薄膜按键直接式参数设置，快捷、方便。 ★23、采用红外、旋转、高精度的压力传感器和流量传感器。 24、监测参数：潮气量、频率、气道压力、吸呼比、吸入氧气浓度、吸气和呼气状态、吸气触发状态等。 25、报警功能：具有声光报警，通气量上限报警，潮气量上下限报警，气道压力上下限报警，吸入氧浓度上下限报警，氧气供应低报警，电源故障报警等。 ★26、耗氧量：使用规格为12250kPa/40L的氧气瓶连续工作1小时，瓶内气压变化≤1.5MPa。 27、交流电：供电失败以后，直流持续供电不少于30分钟。 ★28、整机通过CE认证。 ★29、具有开机自检功能。 | 2 |
| 7 | 十二导联心电图 | 1. 导联：12导联同步采集、显示、打印 2. 噪声电平：≤15uVp-p 3. 频率特性：0.05Hz-150Hz ★4.时间常数：≥5S 5. 输入回路电流：≤50nA ★6.耐极化电压：±650mV 7. 共模拟制比：≥105dB 8. 心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。 9. 具有自动、手动、节律三种显示功能，可同屏显示12道心电波形。 10. 记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 ★11.≥6英寸TFT触摸屏。 ★12.支持手写中文输入功能。 ★13.具有智能环境光检测功能，可根据环境光的强度，自动调节屏幕亮度，屏幕亮度10级可调。 14. 具有R-R 分析功能。 15. 可存储回顾最近10分钟心电波形。 ★16.主机可存储40000份病例。 17. 病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。 18. 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 19. 支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。 20. 具有待机唤醒功能，定时关机功能。 21. 可选配连接USB打印机，直接用普通A4纸打印。 22. 可连接同品牌心电工作站。 23. 通过CE认证。 | 8 |
| 8 | 自动产床 | 1、全自动豪华产床为进口组装机型，操作简单，配有手持式、脚踏式并连操作开关，可顺利地完成从病床到分娩台的自动转变过程。 2、脚踝托部可根据产妇状态及分娩状态分别可左右自动开闭，靠背、脚托部可根据分娩方式进行调节角度，可适用于仰卧位、坐位、侧卧位、半卧位、蹲位、匍匐位等多种体位的分娩方式。 ★3、整体、背板、座板、腿板等部位调节方式均为电动液压操作系统完成，并带有一键下降功能。 ★4、床上配有CD音响，可调节产妇的紧张心理。 ★5、 床上可选配电子感应秤,可随时监测产妇每天身体体重的状况。 6、床底盘罩、升降柱外罩均采用工程塑料模具一次成型，清洁卫生，防腐耐脏。 ★7、整床床面为进口（PU）皮，经模具一体成型，床面带有防水凹槽，防止羊水外泄，便于清洁，具有抗菌、抗污、抗耐磨、防臭等功能。 8、床底座带有万向轮，方便行走、锁定。 ★9、主要电机及元器件、密封件、油泵均采用国外著名品牌，实行PLC控制以确保产床各运动部件和电器的可靠性。 ★10、通过ISO9001及13485质量体系认证，并通过CE及FDA认证。 11.1.床面尺寸：长度 2000mm-2050mm宽度920mm-970mm 11.2.辅助台尺寸：长度500mm-550mm 宽度540mm-600mm 11.3.辅助台升降高度：110mm-130mm 11.4.床面高度：最低550mm-600mm 最高1000mm-1050mm 11.5.背板折转角度：下折≥5°上折≥65° 11.6.座板上折角度：≥20° 11.7.腿板外摆角度：≥30° 11.8.腿板上折角度：≥20° 11.9.腿板伸缩长度： 60mm-65mm 11.10.脚板上折角度：≥35° 11.11.护栏翻转角度：180° | 1 |
| 9 | 分娩母子模型 | 一、模拟产妇 1、模拟产妇为自然大整体模型，具备真实人体的仿真结构，满足真实情景的实训建设需求。 ▲2、外观表现为整体的仿真皮肤，触感逼真、富有弹性；体内具有完整的全身骨骼仿真结构，体现真实的骨性标志， 仿真骨骼弯曲断裂强度大于95Mpa 坚韧耐用 。 3. 全身各部位活动的关节，结构牢固耐用，可摆放各种体位。 4.模拟产妇外阴符合产时解剖学特点；会阴体长度6cm、阴道口柔韧、富有弹性，具有拉伸撕裂强度大于500%的耐用性。 5.模拟产妇满足分娩过程（期前、期中、期后）的各项技能操作与情景设置，包括：①外阴消毒满足消毒液冲洗的方式；②胎儿分娩体位的任意设置，并真实将胎儿娩出；③各种难产的设置与难产处理训练；④胎头可固定于产道内；⑤阴道口可见着冠状态；⑥胎儿娩出有仰伸状态的表现。 二、模拟新生儿 1.模拟新生儿为足月胎儿大小，也可选配不同大小的胎儿。 ▲2.外观表现为整体的仿真皮肤，触感逼真、全身无缝防水；内部为全身骨骼，各部位活动的关节可摆放各种体位。 3.模拟新生儿可进行以下操作，包括：①前囟、后囟的触摸；②臀部有仿真骨盆；③完整的口鼻结构与足部可进行新生儿的处理；⑤无缝的皮肤可进行沐浴、清洗、擦背等各种护理。 ▲4、操作成功用力弹婴儿足底可使仿真婴儿大声啼哭。 ▲5、模型充电模式为无线充电。 6、脐带胎盘：仿生的脐带，脐带里有两条动脉一条静脉可进行断脐、 脐静脉注射、脐带护理等操作；仿生的胎盘，胎盘有胎膜、小叶等仿真结构。 7、配件：包括模拟产妇服装、润滑剂、模拟碘伏、模拟酒精。 | 8 |
| 10 | 妇科检查模型（学生用） | 1、正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 2、带有8个子宫、8个宫颈，可任意组合。 3、可进行的操作有：双合诊检查；三合诊检查；直肠指诊；阴道镜检查；宫颈检查；阴道涂片。 4、子宫模型为：中等后倾子宫（2个）；前倾前屈子宫；子宫肌瘤；左侧输卵管炎；右侧输卵管炎；子宫畸形并右侧输卵管炎；左侧卵巢囊肿。 5、宫颈模型为：正常宫颈（2个）；经产妇宫颈；黏液分泌增多的宫颈；急性宫颈炎；宫颈癌；宫颈腺体囊肿；宫颈息肉。 | 5 |
| 11 | 医用胎心监护仪 | 1、仪器基本配置 1.1 胎心率、胎动计数、宫缩压力、内置打印机、锂电池 1.2 可选配置：双胞胎、胎儿换醒器 2、胎儿监测： 2.1 探头工作频率：1MHz 2.2 胎心率测量范围：30bpm～250bpm，精度：±1bpm 2.3 胎动计数：具有手动和自动胎动功能，有胎动曲线图 2.4 宫缩压力测量范围：0～100单位 2.5 宫缩压力测量非线性误差：±8% ★3、显示：采用折叠式真彩液晶屏，可任意改变角度，方便观察。仪器小巧轻便，隐藏式的提手方便移动。 4、位于正前方的纸仓，方便装纸，更利于观察，配备112mm宽行打印，满足临床使用。 5、支持外接U盘、SD卡存诸数据。 6、内置高容量锂电池，工作时间长达2小时以上。 ★7、全自动识别传感器，不同探头可任意连接所有插座。 8、屏幕显示智能调整功能，根据接入的探头数量和类型自动调整显示界。 ★9、标配12晶片高灵敏度脉冲波防水探头。 10、 完善的病人档案管理系统，支持拼音输入法输入中文。 11、具有胎儿自动评分功能 12、具有胎心信号强弱提示功能，双胞胎交叉识别功能 13、支持实时波形储存、回放60小时。支持海量病历掉电存储，可存储300个病例。 ★14、定时监护功能，避免超时监护对胎儿造成影响。 15、具有定时打印功能。 16、全智能报警功能，自动识别报警级别。具有报警延时调节功能，有效减少误报警。 ★17、具有免拆机软件现场升级功能。 | 1 |
| 12 | 婴儿生长体重测量仪（带打印） | 1、测重范围：0.2kg-40kg，测量精度：±0.01kg，测高范围：400mm-1000mm，测量精度：±1mm 2、高清5寸液晶触摸屏，分辨率：480*270 3、工作电压：AC110-240V 50/60Hz 4、整机功率：＜5W 5、整机自重：13kg -14kg 6、整机尺寸：1200*600*250mm（每个数值相差30mm以内） 7、高度易装纸热敏打印机 8、有限通讯：RS232 9、无线通讯：蓝牙（选配） 10、扫描二维码后结果发送到客户手机 11、微信推广：提供微信公众号推广、提升关注度 12、在手机端查询测量数据记录和历史记录 | 5 |
| 13 | 新生儿辐射台 | 1、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤700VA 2、控温方式：预热、手控、肤温三种控制，设置温度与皮肤温度分屏显示； ★3、肤温控温范围：32℃～37.5℃，肤温显示范围：5℃～65℃，控温精度：≤0.5℃ 4、床面温度均匀性：≤2℃ 5、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 6、前面板具有温度校正功能； 7、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 8、独立的超温保护系统； 9、具有肤温传感器脱落报警提示功能； ★10、具有数据储存功能；具有RS-232接口。 11、婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 12、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动。 13、具有APGAR评分计时功能；APGAR评分计时：运行时发出声光提示。 ★14、具有自检功能、故障报警提示，故障报警包括：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等。 15、具有黄疸治疗装置 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm² 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm² 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4 | 2 |
| 14 | 导乐凳 | 1、要求材料安全，100%实木材料，加拿大进口橡木、国标环保清漆柔和亲肤；颜色：原木色 2、加厚经纬交错两层设计，安全承重200kg-210kg； 3、膝盖内凹舒缓设计。 4、尺寸：长宽高55*55*40cm（相差5cm内） | 1 |
| 15 | 导乐车 | 1、带输液架的四轮推车，配以导乐枕使用，有利于胎头下降和纠正胎方位，促进产程进展，根据临床需要即插输液架.方便输液,脚轮带，四轮尺寸：100mm*30mm（相差5mm以内）。 2、整车尺寸：长650mm，宽550mm ，、座高：580mm，座长：460mm，上部U型台板：400mm*480mm，以上尺寸相差20mm以内，台面即皮革圈：宽度约85mm，承重：150kg以上。 | 1 |
| 16 | 导乐架分娩球 | 1、导乐球架用以固定导乐球，保证产妇安全，同时结实的靠背也能供产妇倚靠休息，要求材料安全，100%医用PVC复合材料； 2、导乐球架软体部分采用进口加厚耐磨仿纳帕纹牛皮材质； 3、金属部分采用国际不锈钢材质，坚实耐用 4、导乐球有三种或以上型号 5、产品功能包括：孕期锻炼：增强会阴、肩膀、胳膊、大腿、小腿等肌肉和韧带的弹性。 6、孕期座具：妊娠中期后，可代替传统座椅使用。 7、分娩中：辅助摇摆骨盆促进胎头下降。 8、分娩后：帮助产后盆底肌锻炼和恢复。 | 1 |
| 17 | 分娩治疗车 | 1、定制 2、规格：≥800×520×950 3、材质：ABS材质 4、底部：静音脚轮 5、升降输液架可拆卸 6、双层柜，第一层柜为下翻盖可并排放置2个治疗大方盘，第二层柜为侧开门，左侧可放置2个产包，右侧可放置实训室中等大的垃圾桶。 | 15 |
| 18 | 壁挂式空调 | 2匹冷暖定频挂机、制冷量≧5000w，制热量≧5000w，电源220v，含安装，保修6年。 | 4 |
| 19 | 风管式空调 | 5匹风管式空调制冷量≧12000w，制热量≧12000w，电源380v，含安装，保修6年。 | 2 |
| 20 | 紫外可见分光光度计 | 1、光学系统:双光束比例监测 2、波长范围:190—1100nm，波长准确度:±1nm，波长重复性:≤0.2nm 3、光谱带宽:2nm 4、杂散光:≤0.05%T 5、光度范围:-0.3—3A 6、光度准确度:±0.002Abs(0-0.5A)、±0.004Abs(0.5-1A)±0.3%T(0-100%T) 7、光度重复性:≤0.001Abs（0-0.5A）≤0.002Abs（0.5-1A）≤0.15%T(0-100%T) 8、基线平直度:±0.002A(200—1000nm) 9、噪声:±0.001A（500nm，P-P）,开机预热半小时后 10、基线漂移:≤0.001A/h(500nm,0A) 开机预热2小时后 11、波长移动速度达到7000nm/min，波长扫描速度2500nm/min 12、光度测量功能 13、功能扩展卡（定量测定、DNA 蛋白测定、蔬菜农药残留测定等） 14、具有钨灯、氘灯点灯时间记录功能 15、支持8联池的操作 16、炫彩蓝色LCD显示 17、支持微型打印机、HP系列喷墨， 激光打印机 18、配置：主机1台、1cm光程2支。 | 12 |
| 21 | 可见分光光度计722S | 1. 波长范围：340nm ~ 1000nm 2. 波长最大允许误差：±2nm 3. 波长重复性：≤1nm 4. 透射比最大允许误差：±0.5% (T) 5. 透射比重复性：≤0.3% (T) 6. 光谱带宽：6nm 7. 透射比范围：0.0％ ~ 199.9％ (T) 8. 吸光度范围：-0.3 ~ 2.999 (A) 9. 浓度显示范围：0 ~ 9999 (C) 10. 电源电压：AC220V±22V 50Hz±1Hz | 1 |
| 22 | 微量移液器0.5-10ul | 1.轻便且设计符合人机工效学 2数字视窗，令所设定量程一目了然 3.量程范围广，0.5μl至10μl 4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修 5.精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准 6.下半支可高温高压消毒。 7.配置：0.5-10ul | 10 |
| 23 | 微量移液器100-1000ul | 1.轻便且设计符合人机工效学 2数字视窗，令所设定量程一目了然 3.量程范围广，100μl至1000μl 4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修 5.精确的分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准 6.下半支可高温高压消毒。 7.配置：100-1000ul | 10 |
| 24 | 涡旋振荡器 | 1、旋涡混合器具有结构简单可靠，仪器体积小，耗电省，噪音低等特点广泛应用于生物化学，基因工程，医学等实验需要。对液液、液固、固固（粉末）混合，它能将你所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡状形式快速混合，混合速度快、均匀、彻底。 2、功率：≤50W 3、转速：2800转/分 4、工作方式：连续、点触、调速 5、工作台：碗型、平板型可调换 6、外形尺寸：170×120×170mm | 5 |
| 25 | pH计 | 1、校准点 ：2点； 2、温度补偿方式 ：手动-自动温度补偿功能； 3、温度补偿范围 ：0~99.9℃； 4、温度测量范围 ：0~60℃； 5、稳定性 ：±0.01PH±1个字/3h； 6、输入阻抗 ：≥1*10(12)Ω； 7、温度误差 ：±0.3℃±1个字； 8、MV误差 ：±0.1%FS； 9、PH误差 ：±0.01PH±1个字； 10、温度精度 ：≤0.1℃； 11、mv精度 ：≤1mv； 12、ph精度 ：≤0.01PH； 13、温度范围 ：0~99.9℃； 14、测量范围 ：-1999-1999mv； 15、显示范围 ：-2.00~18.00PH； 16、测量范围 ：0.00-14.00PH。 | 1 |
| 26 | 多功能酶标仪 （允许进口产品参与投标） | 1、荧光强度检测 1.1、波长范围：200-850 nm 1.2、波长选择：顶/底部深度阻挡滤光片 1.3、带宽：依滤光片而定 5nm->100nm ※1.4、灵敏度保证值：2 pM 荧光素 1.5、动态范围：>7个数量级 2、发光 2.1、动态范围：> 7个数量级 ※2.2、灵敏度(ATP)：10 amol /孔 ATP闪光分析 2.3、发光波长范围：200-850nm 3、吸收光 3.1、光源：高能量氙闪灯 3.2、波长选择：单色器 3.3、波长范围：200-999 nm, 1 nm 步进 3.4、带宽：5nm 3.5、测量范围：0-4.0 OD ※3.6、 OD分辨率： 0.0001 OD 3.7、检测器：PDT 3.8、检测模式：终点法，动力学法，波长扫描和微孔孔域扫描 3.9、光路径校正：具备光路径长度校正功能，可将微孔板光路径长度转化为标准的1cm路径长度，校正误差，无须标准曲线即可准确定量 4、常规 4.1、兼容孔板类型：6-384孔板 4.2、震荡：线性振荡，轨道，双轨道可选，振速可调，确保读板前试剂被恰当混匀 4.3、触摸屏控制：可选触摸屏控制模块，便捷操作，无需电脑 4.4、软件：中英文软件可选 5.配套洗板机，参数如下 5.1显示屏幕：3.5英寸以上液晶显示屏 5.2适用于平底、U和V型底酶标板或条。 5.3冲 洗 头：8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。 5.4注液精度：≤2% 5.5清洗液量：50-3000ul/孔；清洗次数：0-99次可调；清洗条数：1-12排可调。 5.6浸泡时间：0-24小时可调。 5.7存储：50组以上程序。 5.8传动方式：洗板时冲洗头移动而酶标板固定，以适应基座尺寸有差异的酶标板。 5.9防护功能：具有防护罩，防止清洗时液体溅出。 5.10压 力 泵：内置式压力泵 | 1 |
| 27 | 万分一天平 | 1、中文操作面板－使操作更加简单便捷 2、前置式水平调节泡－方便操作者对天平进行水平调节 3、多组合式风罩－5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸，充分满足您不同的称量需求 4、优化的微小加样称量－采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，大大提高对微量加量的响应速度 5、动态温度补偿功能－时时修正环境温度变化对称量结果的影响 6、多种称量单位－毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位 7、.环境滤波优化设置－根据用户工作现场的环境特点，可对天平进行高、中、低滤波优化设置，从而使称量结果更快速、更稳定 8、自动清零设置－环境的变化可能引起显示的漂移，自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化，天平仍然保持从0克开始称量 9、量程(g)：220 10、可读性(g)：0.0001 11、重复性(g)：0.0001、线性误差(g)：0.0002 12、秤盘尺寸(mm)：ø90 13、外部校准 14、标配RS232通讯接口－方便连接打印机、电脑和其他外围设备 | 4 |
| 28 | 生化培养箱 | 一、产品特点 1、LCD液晶触摸屏，超大4.3寸TFT16位真彩色显示； 2、触摸式操作，让实验操作更简单； 3、模糊PID控制，程序化多段数参数设置： 30段99周期设计； 4、操作系统基于WINDOWSCE系统平台上配合大容量内存空间以及高频CPU; 5、采用进口节能环保压缩机、进口高性能风机； 6、数据存储功能，可保存25万条数据记录； 7、可实时查看仪器温度记录数据（最近时间1600条）； 8、变频式制冷系统，开门后温度快速恢复； 9、屏保密码锁功能防止随意操作； 10、完善保护功能：超温限定报警且停机保护、门开报警、传感器故障报警； 11、USB直接导出内存数据和仪器事件记录（包括开机、关机、菜单参数设置、故障报警等并带有确切时间） ，玻璃内部观察门设计； 12、C.H.循环热量系统，改进剩余热量地利用，减少加热时间； 13、设备配置USB接口、RS232和RS485接口； 14、标配机械锁，防止随意开门； 15、标配嵌入式打印机； 16、可选配GPRS短信报警，FDA/GMP电脑监控。 二、主要性能指标： 1、控温范围：0-70℃ 2、分辨率：0.1℃ 3、波动度（25℃时）：±0.5℃ 4、均匀度（25℃时）：±1℃ 5、输入功率：1150W 6、定时范围：30段99周期/每段1-9999小时 7、内胆尺寸（长×宽×高）(mm)：510×390×760 8、容积：150L 9、载物托架（标配/最多）：3块/4块 | 2 |
| 29 | 多功能血细胞分类仪 | - 可与显微镜配套，主要用于骨髓细胞分类计数， - 改变了长期以手记、手算、心记、心算的工作状态，避免了漏计、多记、错记或错算等情况，可提高工作效率4-5倍，适用于医院血液、检验等科应用。 - 设计先进、体积小巧、性能可靠。 - 自动循环显示骨髓细胞分类百分率（%）及白红、粒红比例等指标。 - 分析计算细胞化学染色阳性率、积分数。会发出不同频率音响，到预定数会发信号。 - 有17种计算功能（包括统计学功能）。 - 有14个进口按键，手感好。 - 输出用7只LED显示块显示， 可辨性强。 - BM3（带打印）选用EPSON M-150II型微型打印机，打印纸宽44.5mm，打印方式为梳式点阵。 - 外形尺寸：约270mmX163mmX54mm。 | 50 |
| 30 | 生物数码显微镜（允许进口产品参与投标） | （一）主机性能 1.总放大倍数 40X-1000X，需采用HCS高级无限远光学系统； ★2.镜筒 铰链式，瞳距须涵盖52mm-75mm，须采用手旋螺钉用于安全地水平360°旋转观察筒 3.目镜 高品质光学玻璃，平场高眼点10X，视野≥20mm，一只带指针，上方装有橡皮眼罩防霉设计，固定式设计 4.转换器 内倾式，外圈包有构胶保护圈 5.平场全光学玻璃高反差物镜4X/0.10，10X/0.25，40X/0.65，100X/1.25，表面层防霉设计 6.机械式载物台，低工作位同轴移动手轮，尺寸：≥150mmX140mm，没有暴露的传动齿条，避免碰擦受伤风险，圆角设计，不会伤及肌肤。移动范围≥76mmX26mm ★7.主机：一体化支架,保证主机的光学垂直性和中心点一致，EZStore一体化的垂直手柄设计方便搬动和运输，可以轻松地放在储存架上，一体化的电源线收集盒避免了不当电源线包装对显微镜组件造成的损坏。 8.调焦旋钮：阿基米德螺旋式升降，全金属部件，磨擦滚动结构，超稳聚焦 ★9.防菌涂层 显微镜的所有触点上都涂有银离子添加剂涂层，可抑制细菌生长，防止通过显微镜表面接触而发生的疾病传播，形成更健康的实验室环境 10.照明系统：LED照明提供白色冷光，无需调节可以给整个视场带来均匀的照明，平均可以使用≥15年。 ★11. 原厂在中国区售后服务体系有经过ISO认证，可提供相关证明 ★（二）可升级一体化无线摄像头模块 ★1.可升级与显微镜同一品牌的一体化无线摄像头模块，可安装在显微镜上。独立模块让用户可以直接采集图像到4G SD存储卡或使用输出直接连接至电脑或投影机。须具备WiFi，USB，HDMI和网卡插卡，输出可以直接连接到手机平板或计算机上；具备升级网络统一控制功能； 2.图像采集控制系统，可以轻松控制摄像头，采集图像，录制视频，添加注解，测量和归档 ★3.一体化无线摄像头≥500万像素，USB2接口,高速传输，可带无线遥控器控制 ★4.可实现无线活图高清分辨率，可录制视频1920X1080格式，最大活图≥30帧数/秒，可直接在手机或平板上直接录取图像或视频1920X1080。 5.可以自动，手动选择数码摄像头的各种参数，自动/手动白平衡，曝光时间连续可调，可进行图像锐化，对比度调节，能在软件中同步调用CCD的图像，可阴影校正：可消除载玻片背景,色彩校正，水平，垂直翻转等 6.与显微镜同一品牌的专业分析系统，能进行图像识别、图像增强、缩、旋转、标注、测量标尺，录像等功能。 | 100 |
| 31 | 背靠椅 | 中等软硬度坐垫内置弹簧包，3级气杆，带滑轮，带旋转、升降，皮革椅面，不锈钢五爪椅脚。 | 2 |
| 32 | 超声诊断床 | 尺寸约2000*60*65mm；外观人性化设计无尖角、保护医护人员及患者免刮伤；四轮配置静音万向轮、全配置锁定机构，方便移动和固定；可支持紫外线抗菌防水面料、清洁方便、经久耐用。 | 2 |
| 33 | 柜式空调 | 类别：立柜式 制冷类型：冷暖 匹数：5匹 | 6 |
| 34 | 投影仪 | 投影仪 1.投影技术：3LCD 2.分辨率：≥1024X768dpi | 4 |
| 35 | 投影幕 | 投影幕 1.幕布尺寸：≥120英寸 2.幕布分类：电动 3.幕布比例：4:3 4.电动投影幕布1个 | 2 |
| 36 | 电脑 | - 处理器：≥G4400 - 内存≥4G - 硬盘容量≥500GB - 配光驱 - 正版操作系统 | 2 |
| 37 | 综合验光仪 | 1 视力检查器： 1.1 检查范围： 球镜：0～-19.00D（0.12/0.25D步长） 0～+16.75D（0.12/0.25D步长） 柱镜：0～-6.00D（-8.00） 0.25D步长 1.2 柱镜轴向：0～180º（5º步长）； 1.3 棱镜：-20Δ～0～+20Δ（1.0Δ步长）； 1.4 棱镜基底方向：向上、向下、向内、向外； 1.5 近用视力检查：当PD为64mm时，双眼光轴会交在眼前方40CM处； 1.6 双眼平衡测试：棱镜分离法和偏光片； 1.7 交叉柱镜：±0.25D（±0.37D和±0.50D可选）； 1.8 瞳距PD：48～75mm（1mm步长）； 1.9 检眼镜补偿片：+1.50D； 1.10 镜眼距调节：12～20mm 每2mm步长（13.75mm）； 2 自动视力表投影仪： 2.1 投射距离：2.9至6.1米； 2.2 视标放大倍率：30倍（5米距离内）； 2.3 视标尺寸：330×270毫米，φ300毫米； 2.4 视标数量：30种； 2.5 视标更换速度：一幅/0.03秒； 2.6 遮盖板数量：完全打开1个，水平5个，垂直8个，单独显示21个，红绿1个； 2.7 遮盖板更换速度：一幅/0.02秒； 2.8 程序：2套程序，每套程序最多30个步骤； 2.9 投影灯泡：12V 50W（卤素灯泡）； 2.10 自动关机：10分钟； 2.11 电压：交流电120，220，230或240伏，50/60赫兹； 2.12 额定功率：80瓦； 3 工作台： 3.1 椅座升降范围：520-670mm； 3.2 照明灯：27W FPL27EX-Y； 3.3 桌面旋转：0-90度； 3.4 抽屉尺寸：590×380×60mm； 3.5 大桌面尺寸：1000×520mm； 3.6 挂臂摆动范围：±25； 3.7 电源：额定输入电压：220V AC 频率：50Hz 保险：6A 250V AC 3.8 输入功率：220VA； 4. 标准配置：视力检查器 1台 自动视力表投影仪 1台 工作台 1台 | 2 |
| 38 | 非接触性眼压计 | 1. 测量范围：1mmHg-60mmHg； 2. 量程设置：30mmHg, 60mmHg； 3. 测量精度：1mmHg； 4. 工作距离：11mm； 5. 对焦方法：五个对焦点+对焦提示； 6. 对焦方式：三位自动对焦、手动对焦、触摸屏对焦； 7. 内部固视灯：绿LED； 8. 摇杆运动行程：前后：40mm 左右: 80mm 上下: 20mm ★9.数据存储。内部存储2000例病例，外扩USB存储器可以存储高达100万病例； ★10. 支持数据，包括ORA波形数据、眼压数据； 11. 标准配置：主机 1台 保险 4 (主机内已放两个) 打印纸 4卷 电源线 1条 防尘罩 1个 操作手册 1本 升降台 1台 | 1 |
| 39 | 全自动免制模磨边机 | 1. 磨边系统：免制模 2. 磨削材质：玻璃片、树脂片、PC片、高折射率树脂片 3. 磨片直径：直径小于90mm 4. 显示范围：直径小于110mm 5.磨片夹紧力：调节档数不少于三档； 6.砂轮直径：φ100mm； 7. 磨片精度：±0.1mm 8.供水系统：循环泵供水 9.配有扫描中心仪； 8.1 液晶屏：真彩触摸屏；尺寸不小于6.5 8.2 液晶屏可调角度：20°~100°； 8. 3单片标准扫描时间：小于20s | 1 |
| 40 | 半自动磨边机 | 1. 磨片直径：φ18~φ80mm； 2. 磨片夹紧力：多级调压； 3. 砂轮直径选配：φ100mm； 4. 砂轮工作线速度：16.7m/s； 5. 电气功耗：400VA； 6. 工作电压和频率：AC220V（110V） 50Hz（60Hz）； 7. 供水系统：循环供水或直接供水； | 1 |
| 41 | 手动磨边机 | 1. 用于眼镜店玻璃片、树脂片、PC片、高折射率树脂片磨边、修边、抛光。 2. 三种砂轮组合使用：粗磨、细磨、槽磨； 3.配有照明灯和双支架； 4.电压：220V/50Hz 或 110V/60Hz 5.功率：120W | 3 |
| 42 | 儿童视力筛查仪 | ★1. 可根据受测者的具体情况设置为儿童、成人和近视模式测量模式； ★2. 自动检测出屈光度（包括近视、远视、散光和不等视）问题 ★3. 可检测任何瞳孔大小的眼睛； ★4. 测量范围： 球镜度：-9.0D～+8.0D，柱镜度：-3.0D～+3.0D 散光轴：1°～180° 4. 超声波自动检控，通过声音频率以及注视靶的颜色来提示，操作时可在屏幕上显示当前操作距离； 5. 发光十字靶便于瞄准，十字靶可根据距离远近提示操作者调整距离； ★6.全中文操作界面；主机可以存储420个检查结果； ★7. 可充电锂电池，电池电量不小于2000mAh，持续使用时间大于6个小时； - 8.带打印出报告功能 | 1 |
| 43 | 手持式眼底照相机 | 1.适用范围：从2岁儿童到成人全年龄段，手动检测出眼底清晰图像； 2.拍摄模式：免散瞳拍摄眼底彩照,手动调焦； 3.测量范围：视场：45度 屈光补偿：+20.0 ～ -20.0D 工作距离：30 mm 最小瞳孔直径：2.5mm 4.图像分辨率：500万像素； 5.显示：3.5英寸TFT彩色屏； 6.图片格式：JPEG； 7.光源：双光源，自然白光LED，近红外LED； 8.功率：≤ 6VA； 9.存储：MicroSDcard.最大支持到16G ★10.带打印格式：Wifi实时传输，通过电脑连接打印机打印，也可以Wifi打印机出报告； 11.镜头：镜头可拆，便携； 12.可充电池：可充电锂电池3.7V，3400mAh，可连续工作3小时； ★14.外接设施：配备手机APP软件，电脑软件，达到无线传输； | 1 |
| 44 | 儿童弱视治疗仪 | 1.用于对青少年弱视患者进行提高视力的辅助治疗； 2. 后像光最大光照度在0Lx~1200Lx范围内； 3.功能； 3.1 光刷 3.2 红闪视标 3.3 后像（后像图标） 3.5 等级视力-对比敏感度 3.6 双焦飞点阈值视标（飞点阈值视标） 3.7 视觉生理（双焦干涉视觉生理） 3.8 手脑眼描图作业（干涉描图） 3.9 视觉定位（差异视、融合视训练、同时视、平面立体、斜面立体、眼球灵敏度) 4红光闪烁频率为＞5次/min； | 1 |
| 45 | 同视机 | 1. 倍率：1.65，视场≥56mm； 2. 红光（λ=640nm）闪烁系统； 3. 左右镜筒可饶竖轴转动：集合50°，发散40°； 4. 左右镜筒可饶横轴转动：±30°； 5. 左右镜筒中画片对光轴上下移动：±10△； 6. 左右镜筒中画片可饶光轴转动：±20°； 7. 瞳距调节范围：45~75mm； 8. 暗室照明灯：对称式设计，LED面发光器； 9. 仪器照明装置：LED发光器； 10. 海丁格刷装置：速度可调节：50~100转/分； 11. 闪烁装置：手动和自动两种； 12. 自动闪烁频率调节范围：30~300/分，十档准确分级； 13. 自动闪烁明暗交替方式：一周期中 1/4点 3/4灭； 1/4点 3/4灭； 3/4点 1/4灭； 14. 自动闪烁装置种类：左右同时点灭； 左右交替点灭； 左右一方常点，另一方常灭； 左右一方常灭，另一方常点或常灭； | 1 |
| 46 | 手持式裂隙灯 | 1. 类 型：交角体视式； 2. 改变倍率形式：物镜两档可变； 3. 放大倍率：10X、16X； 4. 视度补偿：±6D； 5. 瞳距：50mm — 75mm； 6. 工作距离：60mm； 7. 裂隙宽度：0 --12mm 连续可调； 8. 裂隙高度：0.2mm、1mm、5mm、12mm； 9. 滤色片：减光片、无赤片、钴蓝片； 10. 光源：LED灯泡； 11. 照度：30000Lx； 12. 电源：锂电池； 13. 工作时间：正常使用2.5小时； | 1 |
| 47 | 高级眼内视网膜病变检查模型 | 1. 病变真实，更换简单易于操作； 2. 有利于反复对比观察。 3. 基本配置： 4. 眼视网膜病变检查训练模型1个；眼底病变配件13个： 正常视网膜；老年性视网膜黄斑变性/玻璃疣； 视网膜中心静脉闭塞；高血压性视网膜病变； 视乳头水肿；视神经盘凹陷；视神经萎缩； 轻度背景型糖尿病视网膜病变；背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变；增殖前期糖尿病视网膜病变1期；增殖前期糖尿病视网膜病变2期；增生性糖尿病视网膜病变； 糖尿病视网膜病变； | 2 |
| 48 | 多功能视力灯箱 | 1. 视力表灯箱外形尺寸（5m、标准对数）； 2. 多功能LED：920mm×450mm×25mm； 3. 使用电源：交流220V±22V、频率50Hz±1Hz ； 4. 光源色温不小于6500K ； 5. 均匀系数不小于0.7 ；； 6. LED额定寿命50000h； 7. E字标、射线散光视标、检验视标、圆点散光视标、四点视标； | 2 |
| 49 | 眼球模型 | 1眼球放大模型： 1.1用于显示人类眼球的解剖结构，如眼球壁的三层膜（外膜、中膜和内膜）和填充内部的主要折光体、晶状体和玻璃体； 1.2模型用PVC制成，按实物放大6倍，置于底座上； 2眼球与眼眶放大模型： 2.1眼球与眼眶放大模型展示了眼和视神经在眼窝（底和中壁）里的位置。分成10件，3倍放大； 3眼球成像：模型置于基板上，可演示眼球成像功能； | 6 |
| 50 | 镜片/镜框 | 1 镜框材质：金属； 2 镜片材质：树脂； 3 度数：平光镜； | 100 |
| 51 | 试镜架 | 1 验光试镜架： 1.1 分度盘轴位刻度：165°~0°~180°； 1.2 镜片在镜框内围绕光轴旋转度数：360°； 1.3 左和右镜脚长度调节范围：90mm~99mm；每种规格从小到大依次递增1mm； 1.4 材质：优质尼龙； 2 可调验光试镜架： 2.1 单眼移动范围25mm～40mm； PD，眼睛高度、耳朵高度都可调节； 2.2 瞳距调节范围：双眼瞳距48～80mm，左或右瞳距24～40mm，最小刻度值 1mm； 2.3 分度盘轴位刻度：左分度盘120°～0°～135°； 右分度盘45°～180°～60°； 轴位刻度沿镜框轴线逆时针方向增大，其刻划间隔为5°； 2.4 镜框内孔径：Φ32.5mm； 2.5 左或右镜框同时能插放镜片数： 4片； 2.6 镜片在镜框内围绕光轴旋转度数： 360°； 2.7 镜片光学轴线与镜框几何轴线的不平行度： ≤2.5°； 2.8 镜片光学中心与镜框几何中心的不同心性： ≤0.5mm ； 2.9 镜片相对于镜框几何中心位置的位移量： ≤0.3mm； 2.10 鼻托调节范围： 长度：0～14mm；角度：0°～30°； 2.11 左或右镜脚长度调节范围： 98mm～135mm； 2.12 左、右镜脚最大间距： 200mm； | 5 |
| 52 | 眼镜整形工具 | 1 配置： 1.1 鼻支架调整钳（扁嘴） 1把； 1.2 三叉多功能调整钳 2把； 1.3 庄头调整钳 1把； 1.4 镜圈调整钳 1把； 1.5 剪钳 1把； 1.6 多功能调整钳 1把； 1.7 螺丝刀 6把； | 5 |
| 53 | 抛光机 | 1 定时范围：1-5min； 2 功率：80W； 3 电压;AC 220V 50Hz； 4 抛光轮尺寸：直径最大115mm，厚度10mm； | 2 |
| 54 | 镜片定中心仪 | 1 双焦镜片能快速准确定位，小镜片轮廓也有清晰投影； 2 屏幕无视差、不变形、镜片布局精确； 3 镜片定位、吸盘吸定、精度补偿； 4 配有电源：110V/220V； | 2 |
| 55 | 镜片开槽机 | 1 开槽深度：0-0.7cm； 2 开槽宽度：0.65mm； 3 适用镜片：树脂、玻璃和PC片； 4 适用镜片厚度：1.5-11.0mm； 5 适用镜片直径：18-70mm； 6 开槽时间：60s； 7 功率：30W； | 2 |
| 56 | 眼镜打孔机 | 1 转速：6000r/min； 2 配用电源：AC220V/50Hz或110V/60Hz； 3 功率：100W； | 2 |
| 57 | - 制模机 | 1 直接利用眼镜样板或现有眼镜镜片为基准来制作标准模板； 2 电源：220V/50Hz或110V/60Hz； 3 功率：50W； | 2 |
| 58 | 超声波眼镜清洗机 | 1 外形尺寸：223X114X131mm； 2 内槽尺寸：167X90X52mm； 3 容量：0.6L； 4 超声频率：40KHz； 5 超声功率：70W； 6 工作时间可调：10min； 7 清洗器内槽为304优质不锈钢； | 1 |
| 59 | 折叠椅 | 功能： 1.1培训椅可折叠 1.2扶手带翻转写字板 1.3后脚垫带小滑轮 1.4加书网1。可折叠、便携； 2.承重：150kg； 3.材质：桌面是高密度聚乙烯；脚管材质是喷塑钢管； 4.规格：高78-82cm，长46-48cm 宽44-48cm 5.符合人体功能学 | 40 |
| 60 | 眼科仪器电动升降台 | 1.移动简单方便，噪音小，升降平稳 2.台面尺寸：宽400-480mm，长550-600mm 3.台面升降高度：不小于600mm 4.最大载重：不小于50kg 5.工作电压：220v 50HZ 6.采用金属万向脚轮 | 4 |
| 61 | 角膜地形图仪 | 1、测量方式：Placido锥； 2、测量覆盖范围：10.91mm直径； 3、测量曲率半径范围：5.5mm-10.0mm（33.75D-61.36D）； 4、测量偏差：±0.02mm； 5、Placido环数：31环； 6、测量点数：7936点； 7、可显示轴向曲率图，切向曲率图，矢度图，模拟角膜镜图； 8、高质量彩色喷墨打印机输出图像； 9、测试头调节范围：左右86mm以上、前后40mm以上、上下30mm以上、颌托支架50mm以上； 10、角膜接触镜适配功能；圆锥角膜检测功能； | 1 |
| 62 | 眼科A/B超声诊断仪 | 1、A超； ★1.1、 探头频率：10MHz ，内置发光管； 1.2、测量精度：±0.04mm； 1.3、测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度； 1.4、 测量模式：晶体眼、无晶体眼、致密白内障、各种人工晶体眼； 1.5、 IOL公式： SRK-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS； 1.6、统计计算：平均值和标准差； 1.7、存储：可存储10次A超扫描结果； 2、B超； ★2.1、 探头频率：10 MHz静音探头； 2.2、 扫描方式：扇形扫描； 2.3、 放大功能：多级连续放大，实时放大； ★2.4、 分辨力：轴向≦0.2mm 侧向≦0.4mm； 2.5、 B超几何位置精度：横向≦3% 纵向≦2%； 2.6、 探测深度60mm 玻璃体和视网膜增强功能； 2.7、 探头增益：30dB-105Db； 2.8、 扫描角度：53度； 2.9、 图像灰级：256级； 2.10、 伪彩模式：多种伪彩； 2.11、 测量类型：多组距离、周长及面积； ★2.12、 图象后处理：多组伪彩处理曲线； ★2.13、 电影回放：100幅图像回放，AVI、JPG格式影像输出； 3、其他； 3.1、 显示模式：B、B+B、B+A、A； ★3.2、 所见提示：预置专家字典输入或手工输入； ★3.3、 检索功能：多关键字检索功能； 3.4、适合WINDOWS XP,VISTA,WINDOWS7等多种操作系统； 3.5、自定义报告模板； | 1 |
| 63 | 间接检眼镜 | - 瞳孔调节：52~74mm可调； - 照明亮度：连续无级可调； - 头箍调节：头围520~640mm； - 光斑：大光斑、中光斑、小光斑三种； - 滤色片：无赤、无色、钴蓝； - 照明光源：LED灯； - 显色指数：≥90%； - 电源检眼镜本体：Li＋电池、DC：7.4V；充电器：AC110V~240V，50Hz/60Hz； 9、输入功率充电器：15VA； | 1 |
| 64 | 压陷式眼压计 | - Schiotz型眼压计； - 与角膜接触的压针，脚板管零件均选用无锈且抗酸，对生物组织无副作用的优质不锈钢制造； - 仪器具有安全，可靠，实用，测量准确，携带方便等特点； - 具有计量证； | 2 |
| 65 | 75英寸智能会议电子白板 会议平板 触摸一体机（含移动支架） | 1显示：面板类型：PVA；屏幕比例：16:9；最佳分辨率：1920 x 1080 亮度：350 cd/m2；对比度：5000:1；可视角度：178； 2.75英寸双系统+移动支架+红外触摸屏 3.接口：HDMI，VGA，USB扩展/充电 4. 配套设备：遥控器、交流电源线、WIFI天线、智能书写笔、无线投屏器、合格证 、内置音箱 | 1 |